Network001 (Home usage)

Network คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เช่น Headphone กับ computer ของคุณหรือว่าจะเป็นการเชื่อต่อ mobile phone/tablet/laptop/desktop computer/ Wi-Fi  ขอแค่อุปกรณ์นั้นมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยคลื่อสัญญาน Wi-Fi หรือเชื่อมต่อด้วยสาย LAN/FIBER/COAXIAL/CABLE ใดๆก็ได้

ตัวอย่างกรณีจริงในการเชื่อมต่อกับ server

Client(Endpoint) -> ตัวกลางการเชื่อมต่อ(LAN/Wi-Fi/etc) -> ศูนย์กลางของบ้าน(Switch/Hub) -> Rounter(NAT/GATEWAY/DNS-suffix) -> WAN/MAN(ISP) -> Internet -> DNS/SERVER ซึ่งทั้งนี้กรณีจริงๆ อาจจะไม่ได้เรียงแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับการ config อะไรต่างๆ ที่เครื่องของคุณ /ISP/SERVER เพราะเราอาจจะไม่สามารถทราบ route ได้ทั้งหมดเนื่องจากมีความปลอดภัยเบื้องหลังอยู่นั้นเอง

ขอบเขตของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

- BAN/PAN ใก้ลตัวเรามักจะเชื่อมต่อด้วย Bluetooth

- LAN ขอบเขตที่ใหญ่ขึ้นเช่น router ที่บ้านอาจะมี client สามารถเชื่อมต่อได้หลายเครื่อง

- MAN/CAN ขอบเขตระดับ campus มี LAN หลายๆ LAN อยู่ในนั้น อย่างองค์กรณใหญ่ต้องมีการแบ่งโซนห้องแผนกกันเพื่อความปลอดภัย

- WAN มี MAN หลายๆ MAN

Software Define Network

เทคโนโลยีใช้ software รวมกับเครื่องหรืออุปรณ์ในการควบคุม access point ทั้งหมดขององกร หรือของ CAMPUS

ISP (Internet Services Provider)

ผู้ให้บริการ Internet กับองกรหรือ เครี่อข่ายตามบ้านหน้าที่

- ที่บ้านของเราจะต้องเชื่อมไปที่ router ของผู้ให้บริการ internet

- จักการเครื่อข่ายระดับแกนหลัก หน้าที่ดูแลและเพิ่มประสิธิภาพในการรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศหรือ MAN ในรับดับ WAN รวมถึงอาจจะต้องมีการติดต่อกับเครื่อข่ายเจ้าเดี่ยวกันหรือคนละเจ้ากับประเทศอื่นๆ ด้วย

- เชื่อโยงการส่งสัญญานขนาดใหญ่

- บริการเสริมด้านเครื่อข่ายให้กับลูกค้า

สาย CABLE

Dial-Up คือสายสัญญานโทรศัพท์แบบยุคดังเดิม

DSL คือสายสัญญานโทรศัพท์เชื่อมต่อแบบความเร็วสูง

Wireless การเชื่อมต่อแบบไรสายเช่น Bluetooth Wi-Fi

ระดับ Tier การเชื่อมต่อ

- Global เป็นสถรณะไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่านทาง

- Nation/Reginoal ISP ระดับประเทศต้องซื้อช่องทางในการผ่านจาก Tier 1

- Local ISP ระดับ (MAN) ให้บริการกับผู้ใช้งานทั่วไป

ช่องทางหรือตัวกลายในการเชื่อมต่อ Physical Layer

Wired Media Copper/Fiber Optic สเถียนสูงกว่าป้องกันสัญญานรบกวนจากภายนอกแบ่งออกเป็น copper และ fiber ได้แก่เช่น สาย twisted pair หม้วนเป็นเกลี้ยวและมีฉนวนเพื่อป้องกันสัญญานรบกวน ส่วนสาย coaxial จะเป็นสายที่ใช้กับ TV และ Network ในบางพื้นที่ Fiber Optic Single Mode หักง่ายแต่ส่งได้ไกล Multimode มี core ขนาดเล็ก Multimode ส่งได้ไม่ไกลมากส่งใก้ลๆ ระหว่างตึกหรือระหว่างชั้น มักจะใช้ภายในอาคาร

Wireless Media Radio/Microwave/Satellite เช่นเคลื่นสัญญาน Wi-Fi จะไม่ค่อยสเถียนแต่สะดวกไม่เสถีรยนเพราะหากเจอวัสดุที่ไม่สามารถผ่านไปได้ก็จะทำให้สัญญานอ่อนหรือผ่านไปยังพื้นที่นั้นไม่ได้ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเคลื่นสัญญานด้วย การเชื่อมต่อแบบนี้มีความอสระมากกว่าไม่เหมาะกับการใช้งานใน Network ที่สำคัญหรือต้องการความสเถียรนสูง

อุปกรณ์ Network

Access Point เชื่อต่ออุปกร์ไรสายด้วยสัญญาน Wi-Fi

Switch เปรียบสเหมือนปลักพวงมักจะใช้ในเครื่อข่ายระดับ LAN

Router หน้าที่หลักคือเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูลและเป็น Gateway ระหว่างเครื่อข่ายที่มีลักษณะต่างกันเช่น LAN -> WAN

FireWall มีทั้ง Software และ Hardware Software เช่น Windows Defender, BitDefender, etc… เป็นต้นและ Hardware เช่น Fortinet, Cisco, Mkrotik มักจะใช้ในเครื่อข่าย CAN/WAN ระดับกลางถึงใหญ่ เพราะเนื่องจากว่าต้องลงทุนค่อนข้างสูง

Modem เป็นตัวแปลงสัญญานเช่นสัญญานแสงจากสาย Fiber optic เป็น Lan สัญญานทางไฟฟ้ามักกจะมีอยู่ใน router  อยู่แล้ว

เรามักจะเคยสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมที่บ้านเรามีแค่ Rounter จริงๆ แล้วมันคืออุปกณ์ All in One คือรวมทุกอย่างไวในนั้นแล้ววข้อเสียคือไม่ค่อยเสถียนทำงานหนัก ประสิธิภาพไม่ดีเท่าการมีอุปกรณ์แยกออกมา แต่ว่าเหมาะกับการใช้งานที่บ้านเพราะการติดตั้งง่ายและสะดวกสบายมากกว่าการที่ต้องเปลืองพื้นที่และงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์อย่าง router

การตั้ง Static Ip

ก่อนอื่นเราต้องรู้ Default Gateway,  Ip address, SubnetMask/Class ของ Ip address รวมถึง ช่วยของ Ip address ในแต่ล่ะ Class มีทั้ง Public และ Private IP address

สำหรับการตั้ง Static Ip บนเครื่อง windows เปิด Control panel มองหา Network And Sharing Center -> Network Adapter -> เลือก Adapter ทีเราต้องการ set static Ip เช่น Ethernet กำหนดตั้งค่า Ip Address,  SubnetMask, DefaultGateway,  Dns(หากต้องการเลือก DNS เอง)

Nat คืออุปกรณแปลง PrivateIP(ชื่อเล่น) -> PublicIP(ชื่อจริง)

เบื้องหลักการทำงานของ Network Address Translator  ขึ้นอยู่กับรูปแบบมีดังนี้

- Static NAT คือการสื่อสารกันแบบ 1 ต่อ

- Dynamic NAT คือการสื่อสารกันแบบ Many to Many แต่เป็นการแยก Public Ip กันพูดให้ถูกต้องคือมีกลุ่ม pool ของ public ip ให้ใช้

- PAT คือการสื่อสารกันแบบ Many to One เป็นการใช้ public ip เดี่ยว แต่มีการแบ่ง port ภายในแล้วทำ nat table เพื่อแยกข้อมูลหรือ package ว่าอันไหนเป็นของเครื่องไหนเครื่อง Private Ip Address ไหน